パソコン等の接続構成（Windows 10機構成）

館側のモデム

ルーター

光

回線

座間市パソコンサポートクラブ

2018.6.27

プリンタ名

プリンタ１

（無線接続）

プリンター１PX-049A

Broad

Stationハブ

・PCとアクセスポイントの接続変更する場合は、Status Indicatorのネット・インジケータをクリックし表示される「ワイヤレスネットワーク接続」画面で接続相手のSSIDを選択し［接続］操作を行う

SSID

itkoushu 1 ng

アクセスポイントAP01

LAN端子

PCグループ１

（PC01～PC09）

AP02非作動時

・プリンタの使用は任意に選択接続できる

AP01非作動時

SSID

PCグループ２

（PC10～PC18）

itkoushu 2 ng

アクセスポイントAP02

LAN端子

プリンター２PX-049A

アクセスポイント（AirStation　WSR-1166DHP-BK）への接続はLAN端子に接続する（ブリッジモードに設定）。

2017/6/2　北文講座室於いて：

2017/6/2　　報告を受けて、講座用のPC機で実験した。北文の講座室内の2つのコンセントからインターネット回線をそれぞれルーターNo1,　２を接続し、PC側でそれぞれItkoushu１、　２を別々に受信可能を確かめた。　　したがって、ルーターNo1,でPC16台受信、　又は　ルーターNo２,でPC16台受信可能。

2017/6/2　　、講座用のprinter　No１，２,　３機で実験した。

AP03　＆　プリンター03の予備機各1台。

資料（取扱い説明書）

ルータ講座用 WSR-1166DHP３

プリンター （PX-049A） 別紙に設定の解説が有。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Cグループの現状　報告2018年4月

―

通路側

D-グループの配置を参考のこと

モジュラー

ジャックー(２)

D-グループの配置を参考のこと

モジュラー

ジャック(１)

窓側

モジュラージャック（１）　➞　ルータ1号機（itkoushu1ng）

モジュラージャック（２）　➞　ルータ２号機（itkoushu2ng）

パソコンの接続

パソコン1号機～１８号機はWiFiの電波状況に応じてどちらかのルータに接続される。

プリンターの接続

プリンター1号機～2号機はWiFiの電波状況に応じてどちらかのルータに接続される。

パソコンからの印刷はWiFi接続のプリンターを選択する。

予備機

ルータ3号機とプリンター3号機は故障時の予備機として使うため使用しない。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ルータのボタンの設置と LAN ケーブルの接続図

１．AUTO/MANUALスイッチは、「MANUAL」 に設定する①。

２．モードスイッチは、「AP」に設定する②。

３．講座室のLAN端子からは、「LAN1～LAN4」のいずれかの端子に接続する③。

４．2台目のルータを接続する場合は、空いているLAN端子同志を接続する④

５．INTERNET端子は使わない⑤。

のLAN端子

************************

※本 案は前の基準案（2017-８月講座）をもとにⅡ．メールの設定を主に改修したものです。

（文責：D-グループ 下田）